«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет: Компьютерных систем и сетей

Кафедра: Электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на языке ассемблер

Лабораторная работа №1

«Создание среды разработки на ассемблере и работа с базовыми инструкциями»

Выполнила: студент группы № 450502

Бондарев А. Д.

Проверил:

Го Цичэн

Минск 2026

Лабораторная работа №1

Создание среды разработки на ассемблере и работа с базовыми инструкциями

1. Цели эксперимента

- Освоить создание среды разработки для ассемблера в Windows 10/11.

- Научиться использовать VS Code для редактирования программ на ассемблере.

- Освоить базовую конфигурацию MASM и DOSBox.

- Изучить использование базовых инструкций 8086/8088.

- Освоить основные операции инструмента отладки DEBUG.

2. Настройка среды эксперимента

Загрузка необходимого ПО:

  - DOSBox 0.74 (эмулятор DOS)

  - MASM 5.0 (макроассемблер) (MASM -- Microsoft Macro Assembler)

  - VS Code (редактор кода)

Шаги установки:

  - Создать каталог на диске D(или C): D:\assembly\.

  - Распаковать MASM в D:\assembly\masm\.

  - Установить DOSBox.

  - Установить VS Code и добавить расширение "MASM/TASM".

Настройка DOSBox:

Отредактировать файл dosbox.conf, добавив в раздел

[autoexec]:

mount C: D:\assembly

C:

set PATH=%PATH%;C:\masm

3. Содержание и шаги эксперимента

Задача 1: Работа с базовыми инструкциями

- Содержание:

Использование команды `A` в DEBUG для ввода базовых инструкций ассемблера, наблюдение за результатами выполнения, понимание различий между инструкцией MOV и доступом к памяти.

- Программа (команды DEBUG):

- Шаги эксперимента:

  - Запустить DOSBox, перейти в каталог MASM.

  - Ввести команду `debug` для входа в среду отладки.

  - Ввести команду `a 0100`, затем последовательно ввести следующие три инструкции ассемблера, нажимая Enter после каждой:

mov ax, 2000  ; Занести непосредственное значение 2000H в AX

mov bx, [2000]; Занести слово из адреса памяти DS:2000H в BX

int 3         ; Прерывание точки останова, приостановить выполнение

После ввода всех инструкций нажать Enter для завершения ввода и возврата к приглашению DEBUG `-`.

  - Ввести команду `g` для выполнения программы.

  - Наблюдать за изменениями содержимого регистров AX и BX. После выполнения AX должен содержать 2000H. Значение BX зависит от содержимого по адресу памяти DS:2000H (для просмотра можно использовать команду`d ds:2000`).

Задача 2: Операции с сегментом данных

- Содержание:

Написание программы на ассемблере для вычисления суммы двух чисел, изучение методов определения и использования сегмента данных.

- Программа (sum.asm):

DATA SEGMENT

A      DW 3       ;A со значением 3

B      DW 5       ;B со значением 5

RESULT DW ?      ;Для результата

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA       ;AX = DATA

MOV DS, AX         ;DS = сегмент данных

MOV AX, A          ;AX = 3

ADD AX, B          ;AX + 5

MOV RESULT, AX     ;RESULT = 8

MOV AH, 4Ch        ;Завершить программу

INT 21h            ;Вызов прерывания DOS

CODE ENDS

END START

- Шаги эксперимента:

  - В VS Code создать файл “sum.asm”.

  - Ввести программный код.

  - Скомпилировать и слинковать программу:

masm sum.asm;

link sum.obj;

  - Запустить программу.

  - Использовать DEBUG для просмотра результата вычислений.

Задача 3: Вывод символа

- Содержание:

Написание программы на ассемблере для вывода символа 'A' на экран, изучение методов вызова DOS-прерываний.

- Программа (display.asm):

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:

MOV DL, 'A'        ; Поместить символа 'A' в DL

MOV AH, 2          ; 2 - вывод одного символа

INT 21h            ; Вывод А

MOV AH, 4Ch        ; Выход из программы

INT 21h            ;Вызов прерывания DOS

CODE ENDS

END START

- Шаги эксперимента:

  - В VS Code создать файл display.asm.

  - Ввести код программы.

  - Скомпилировать и слинковать программу:

masm display.asm;

link display.obj;

  - Запустить программу, наблюдать вывод на экран.

  - Попробовать изменить программу для вывода других символов.

4. Упражнения по отладке в DEBUG

1). Часто используемые команды DEBUG

| Команда | Функция | Пример |
| --- | --- | --- |
| U | Дизассемблирование, отображение машинного кода как инструкций ассемблера | u 0100 (показать код, начиная с 0100H) |
| R | Просмотр или изменение содержимого регистров | R (показать состояние всех регистров) |
| D | Отображение содержимого памяти | d ds:0 (показать память с начала сегмента данных) |
| T | Пошаговое выполнение одной инструкции | t (выполнить инструкцию по CS:IP и приостановить) |
| G | Выполнение программы до точки останова или завершения | g=0100 (выполнить с текущего IP до адреса 0100H) |
| Q | Выход из программы DEBUG | q |

2). Упражнение по отладке

Выполнить отладку программы из Задачи 2:

debug sum.exe

u      ; Просмотреть дизассемблированный код

r      ; Просмотреть начальное состояние регистров

t      ; Выполнить по шагам

d ds:0  ; Просмотреть содержимое сегмента данных

5. Результаты

- Записать шаги установки среды.

- Написать и успешно запустить три простые программы.

- Записать процесс отладки в DEBUG.